| Beschreibung der Transformation DE_RD-83 nach ETRS89 (Westsachsen) |  |
| --- | --- |
| Attribut | Eintragung |
| Operationsidentifikator | DE_RD-83 nach ETRS89 (Westsachsen) |
| Operationsidentifikator Alias | DE_RD-83_to_ETRS89_Saxony-West |
| Land | Deutschland |
| Landeskennung | DE |
| Gültigkeitsgebiet der Operation | Ostsachsen |
| Anwendungsbereich der Operation | Datumsübergang im Subdezimeter-Genauigkeitsbereich |
| Quellkoordinatenreferenzsystemidentifikator | DE_RD-83_X-Y-Z |
| Zielkoordinatenreferenzsystemidentifikator | ETRS89_X-Y-Z |
| Operationsversion | 2010, 31 identische Punkte des sächsischen C-Netzes (SNREF) westlich des Längengrades 13° 30’ ö.L. |
| Operationsmethodenname | 7 Parameter Helmert Transformation |
| Operationsmethodenname Alias | Position Vector Transformation |
| Operationsmethodenformel | 7 Parameter Helmert Transformation, ¦X¦ ¦X¦ ¦Tx¦ ¦ 0 -Rz Ry ¦ ¦X¦ ¦X¦ ¦Y¦ = ¦Y¦ + ¦Ty¦ + ¦ Rz 0 -Rx ¦ * ¦Y¦ + D * ¦Y¦ ¦Z¦ ¦Z¦ ¦Tz¦ ¦-Ry Rx 0 ¦ ¦Z¦ ¦Z¦ T S S S T ... Zieldatum S ... Quelldatum Tx, Ty, Tz ... geozentrische X/Y/Z translationen [m] Rx Ry, Rz ... Rotationen um die X/Y/Z Achsen [Radiant] D ... Maßstabskorrektion [ppm] siehe Boucher, C., Altamimi, Z. (1992): The EUREF Terrestrial Reference System and its First Realizations. Veröffentlichungen der Bayerischen Kommission für die Internationale Erdmessung, Heft 52, München 1992, Seiten 205-213 (1) Anmerkung: In (1) ist die Maßstabskorrektion D in der Rotationsmatrix enthalten ******************* Achtung ******************* In einigen Transformationsprogrammen wird eine andere Formel verwendet. Die Vorzeichen und Reihenfolge der Rotationsparameter sind dabei unterschiedlich definiert und die Einheit der Rotationswinkel ist ggf. Bogensekunden. Falls erforderlich, kann man unter Verwendung von Testpunkten die Parameter so lange modifizieren, bis die Software das richtige Ergebnis liefert. Dabei sind folgende Fälle zu unterscheiden: a) Änderung der Vorzeichen der Rotationen (Coordinate Frame Rotation) Rx = -Rx Ry = -Ry Rz = -Rz b) Änderung von Vorzeichen und Reihenfolge der Rotationen Rx = -Rz Ry = -Ry Rz = -Rx ******************* Achtung ******************* Bei der Parameterberechnung wurden die gegebenen DHHN92-Höhen der identischen Punkte ellipsoidischen Höhen im RD/83 gleich gesetzt. Für präzise Höhentransformationen zwischen DHHN92 und ETRS89 wird die Verwendung des AdV-Quasigeoides empfohlen. |
| Anzahl der Parameter der Operationsmethode | 7 |
| Anmerkungen zur Operationsmethode | Diese Parameter liefern die genannte Subdezimetergenauigkeit nur in Westsachsen, können jedoch unter Genauigkeitsabstrichen auch zur Transformationen anderer DHDN-Realisierungen angewendet werden, weil diese im Submeterbereich mit RD/83 identisch sind. |
| Name des Operationsparameters | geozentrische X Translation |
| Wert des Operationsparameters | + 625.57039 m |
| Anmerkung zum Operationsparameter |  |
| Name des Operationsparameters | geozentrische Y Translation |
| Wert des Operationsparameters | + 39.73965 m |
| Anmerkung zum Operationsparameter |  |
| Name des Operationsparameters | geozentrische Z Translation |
| Wert des Operationsparameters | + 426.98704 m |
| Anmerkung zum Operationsparameter |  |
| Name des Operationsparameters | Rotation um die X-Achse |
| Wert des Operationsparameters | - 0.94080 " |
| Anmerkung zum Operationsparameter | Um in Übereinstimmung mit der Operationsmethodenformel zu sein, müssen die Rotationsparameter in Radiant konvertiert werden. |
| Name des Operationsparameters | Rotation um die Y-Achse |
| Wert des Operationsparameters | - 0.54066 " |
| Anmerkung zum Operationsparameter | Um in Übereinstimmung mit der Operationsmethodenformel zu sein, müssen die Rotationsparameter in Radiant konvertiert werden. |
| Name des Operationsparameters | Rotation um die Z-Achse |
| Wert des Operationsparameters | - 2.00311 " |
| Anmerkung zum Operationsparameter | Um in Übereinstimmung mit der Operationsmethodenformel zu sein, müssen die Rotationsparameter in Radiant konvertiert werden. |
| Name des Operationsparameters | Maßstabskorrektion |
| Wert des Operationsparameters | 3.60749 |
| Anmerkung zum Operationsparameter |  |
| Verifizierungsdaten | Vergleichskoordinaten (7-Parameter_SN-West_Verifizierungsdaten.csv, 1 kByte) |